Alfa Romeo 156 T. Spark 1,8i 16V	(1997–2001)

SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie

Typ silnika AR 32201

Średnica cylindra	82 mm

Skok tłoka	82,7 mm

Pojemność skokowa	1747 cm3

Stopień sprężania	10,0

Moc maksymalna	106 kW (144 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej	6500 obr/min
Moment maksymalny	169 Nm
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego	3500 obr/min

Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu (wałek zaworów wydechowych) lub sześciu (wałek zaworów ssących)  łożyskach, napędzane wspólnym paskiem zębatym, napinacz paska półautomatyczny, szesnaście zaworów w głowicy (8 ssących i 8 wydechowych), o zmiennych fazach rozrządu zaworów ssących przestawianych przez urządzenie elektrohydrauliczne zamontowane za kołem zębatym wałka rozrządu zaworów ssących

Luz zaworów do kontroli faz rozrządu	0,45 mm

Fazy rozrządu
	otwarcie zaworów ssących	3 po ZZ
	zamknięcie zaworów ssących	51 po ZW

	otwarcie zaworów wydechowych	47 przed ZW

	zamknięcie zaworów wydechowych	4 po ZZ

Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne

Pasek zębaty / napędu wałków rozrządu i pompy cieczy chłodzącej

	naciąg / regulowany samoczynnie po wstępnym ustawieniu mimośrodowego
	napinacza

	wymiana / co 120 000 km

Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany elektronicznie

Termostat / umieszczony w obudowie z tyłu głowicy

	temperatura początku otwarcia	81...85C

	temperatura pełnego otwarcia	101...105C

	skok minimalny zaworu	9,5 mm

Wentylator / elektryczny, o jednej prędkości (wersje bez klimatyzacji) lub o dwóch prędkościach (wersje z klimatyzacją), sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika

	temperatura włączenia

	samochody bez klimatyzacji	98C

	samochody z klimatyzacją

1. prędkości	98C

2. prędkości	101C

Nadciśnienie otwarcia zaworu korka zbiornika wyrównawczego	98 kPa

Układ smarowania / pod ciśnieniem, z chłodnicą oleju (typu olej  ciecz chłodząca), z dyszami natrysku oleju na denka tłoków

Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na przednim końcu wału korbowego i napędzana bezpośrednio

Ciśnienie minimalne oleju (w temperaturze 100C)

–	na biegu jałowym	0,1...0,15 MPa

–	przy 4000 obr/min	0,35...0,4 MPa

Filtr oleju / wymienny

Układ zasilania / wtryskowy, pośredni wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie zintegrowany z układem zapłonowym w ramach systemu sterowania pracą silnika Bosch Motronic M1.5.5, z kolektorem ssącym o zmiennej długości i pochłanianiem par paliwa, zawierający:

	zbiornik paliwa,

	pochłaniacz par paliwa z zaworem elektromagnetycznym sterowania,

	pompę paliwa,

	regulator ciśnienia paliwa,

	filtr paliwa,

	przewód rozdzielczy paliwa,

	cztery wtryskiwacze paliwa,

	filtr powietrza,

	obudowę przepustnicy,

	kolektor ssacy o zmiennej długości.

Filtr pochłaniacza z węglem aktywnym / umieszczony w przedziale silnika z tyłu po prawej stronie

Zawór elektromagnetyczny pochłaniacza par paliwa / umieszczony przy zbiorniku pochłaniacza par paliwa, sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika

	rezystancja	26  4 

Pompa paliwa / elektryczna, umieszczona w zbiorniku paliwa, sterowana przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika poprzez przekaźnik

	napięcie znamionowe	12 V
	wydatek minimalny	110 dm3/h

	ciśnienie tłoczenia	400 kPa

Regulator ciśnienia paliwa / wbudowany w pompę paliwa

	ciśnienie regulowane	300  20 kPa

Filtr paliwa / umieszczony w zbiorniku paliwa

Wtryskiwacze paliwa / cztery, elektromagnetyczne, dwustrumieniowe, sterowane przez elektroniczne urządzenie sterujące

	typ / Bosch 0280 155 769

	rezystancja	15,9  0,35 

Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkładem papierowym

	wymiana / co 40 000 km

Obudowa przepustnicy / zamocowana do kolektora ssącego

Siłownik kolektora ssącego o zmiennej długości / pneumatyczny, sterowany przez elektrozawór, umożliwiający zmianę długości kolektora, który może mieć przewody:

	krótkie / przy prędkości do 2800 obr/min oraz ponad 5200 obr/min w celu
	polepszenia mocy silnika,

	długie / przy prędkości ponad 2800 obr/min do 5200 obr/min w celu polepszenia
	momentu obrotowego silnika.

Układ zapłonowy / akumulatorowy, elektroniczny bezrozdzielaczowy (tzw. statyczny), zawierający po dwie świece zapłonowe na jeden cylinder, zintegrowany z układem wtrysku benzyny w ramach systemu sterowania pracą silnika Bosch Motronic M1.5.5, zawierający:

	cztery indywidualne cewki zapłonowe,

	osiem świec zapłonowych.

Cewki zapłonowe / cztery, indywidualne, osadzone bezpośrednio na świecach zapłonowych

	rezystancja uzwojenia pierwotnego	0,3  0,036 

	rezystancja uzwojenia wtórnego	7000  840 

Świece zapłonowe / po dwie na jeden cylinder (środkowa i boczna)

	środkowe / NGK PFR 6B+

	boczne / NGK PMR 7A

Odstęp elektrod	0,6...0,7 mm

Częstość wymiany / co 100 000 km

System sterowania pracą silnika Bosch Motronic M1.5.5 / elektroniczny, mikroprocesorowy, zawierający:

	elektroniczne urządzenie sterujące wtryskiem, zapłonem i funkcjami pomocniczymi,

	czujnik położenia przepustnicy,

	czujnik temperatury cieczy chłodzącej,

	czujnik temperatury zasysanego powietrza,

	przepływomierz powietrza,

	czujnik położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych (czujnik fazy silnika),

	regulator prędkości obrotowej biegu jałowego,

	wyłącznik bezwładnościowy,

	czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego,

	czujnik spalania stukowego,

	sondę lambda w układzie wydechowym przed katalizatorem,

	elektrozawór zmiany faz rozrządu zaworów ssących,

	elektrozawór zmiany długości przewodów kolektora ssącego,

	przekaźnik główny zasilania,

	przekaźnik pompy paliwa,

	złącze diagnostyczne,

	lampkę kontrolną (w zestawie wskaźników).

Elektroniczne urządzenie sterujące / mikroprocesorowe, umieszczone z tyłu przedziału silnika przy obudowie przepustnicy, o złączu 76-stykowym, wykonujące testy autodiagnostyczne, z możliwością przejścia do trybu pracy awaryjnej z wykorzystaniem zaprogramowanych wartości zastępczych w przypadku nieprawidłowej pracy systemu

	typ / Bosch Motronic M1.5.5

Regulator prędkości obrotowej biegu jałowego i czujnik położenia przepustnicy / zespół umieszczony przy obudowie przepustnicy, z możliwością zmiany uchylenia przepustnicy do 15

	rezystancja (między stykami regulatora)

	między stykami „A1” i „A3”	ok. 33 

	między stykami „A1” i „A2”	ok. 17,5 

	między stykami „A2” i „A3”	ok. 15,5 

Czujnik temperatury cieczy chłodzącej / termistancyjny, o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji (CTN), umieszczony na obudowie termostatu

	rezystancja (między stykami „1” i „2” czujnika)

	przy 30C	26 k

	przy 20C	15,5 k

	przy 10C	10 k

	przy 0C	6 k

	przy +20C	2,3...2,6 k

	przy +40C	1,3 k

	przy +60C	0,6 k

	przy +80C	0,32 k

	przy +100C	0,195 k

Czujnik temperatury zasysanego powietrza / termistancyjny, o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji (CTN), umieszczony w przepływomierzu powietrza

	rezystancja (między stykami „1” i „3” przepływomierza)

	przy 40C	38 k

	przy 20C	14 k

	przy 0C	5 k

	przy +20C	2,5 k

	przy +25C	1,9...2,1 k

Przepływomierz powietrza / masowy, z termoanemometrem warstwowym, umieszczony na przewodzie powietrza za filtrem

	napięcie sygnału (między stykami „3” i „5”

przepływomierza)	0...5 V

Czujnik położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych / hallotronowy, zamocowany na głowicy, współpracujący z tarczą zębatą nadajnika impulsów umieszczoną za kołem zębatym wałka rozrządu zaworów wydechowych

Wyłącznik bezwładnościowy / odcinający zasilanie elektryczne przekaźnika pompy paliwa w przypadku zderzenia samochodu, z możliwością ręcznego włączenia za pomocą przycisku znajdującego się na wyłączniku, umieszczony wewnątrz nadwozia na podłodze pod siedzeniem kierowcy

Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego / indukcyjny, zamocowany do kadłuba silnika, współpracujący z tarczą o 58 zębach umieszczoną przed kołem zamachowym

	rezystancja czujnika (przy 20C)	860  10 

	odstęp czoła czujnika od tarczy nadajnika

(nieregulowany)	0,8...1,5 mm

Czujnik spalania stukowego / piezoelektryczny, przykręcony do kadłuba silnika pod kolektorem wydechowym między cylindrami nr 2 i 3

Sonda lambda / podgrzewana elektrycznie, umieszczona w układzie wydechowym przed katalizatorem

	rezystancja uzwojenia podgrzewania (przy 20C, między

stykami „3” i „4” sondy )	9  0,5 

	napięcie zasilania	12 V

	napięcie sygnału

	mieszanka uboga	do 200 mV

	mieszanka bogata	200...800 mV

Elektrozawór zmiany faz rozrządu zaworów ssących / umieszczony na głowicy

	napięcie zasilania	12 V

	rezystancja (między stykami „1” i „2” elektrozaworu)	12,2 

Elektrozawór zmiany długości przewodów kolektora ssącego / wbudowany w siłownik pneumatyczny zmiany długości przewodów, umieszczony przy kolektorze ssącym

	napięcie zasilania	12 V

	rezystancja (między stykami „1” i „2” elektrozaworu)	40  5 

Przekaźnik główny zasilania / umieszczony w przedziale silnika w skrzynce przy akumulatorze

Przekaźnik pompy paliwa / umieszczony w przedziale silnika w skrzynce przy akumulatorze

Parametry kontrolne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	850  30 obr/min

(brak możliwości ręcznej regulacji prędkości obrotowej)

Zawartość CO	do 0,5%

Zawartość O2	0,1...0,5%

Emisja CO2	195 g/km

Podwozie

Sprzęgło / cierne, jednotarczowe, suche, ze sprężyną centralną, sterowane hydraulicznie
Skok pedału	135 mm

Skrzynka przekładniowa / mechaniczna, pięciobiegowa plus bieg wsteczny, biegi do przodu synchronizowane

Typ C 510.5

Przełożenia

	I bieg	3,545
	II bieg	2,238
	III bieg	1,520
	IV bieg	1,156

	V bieg	0,946
	bieg wsteczny	3,909
	przekładnia główna	3,562 (57/16)

Przeniesienie napędu / półosie połączon z obu stron za pomocą przegubów równobieżnych trójramiennych od strony skrzynki przekładniowej i kulowych od strony kół, z wałkiem pośrednim prawej półosi

Układ kierowniczy / mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym

Przekładnia kierownicza / zębatkowa o zmiennym przełożeniu, z zaworem rozdzielczym i siłownikiem integralnym

Liczba obrotów koła kierownicy	2,2
Promień skrętu	5,55 m

Pompa wspomagania / hydrauliczna, łopatkowa, napędzana od wału korbowego paskiem wieloklinowym napędu osprzętu

Zawieszenie przednie / niezależne, typu pseudo Mac Pherson, z dolnymi i górnymi wahaczami poprzecznymi trójkątnymi, ze stabilizatorem poprzecznym prętowym o średnicy 22 mm

Amortyzatory / hydrauliczne teleskopowe dwustronnego działania

	długość maksymalna	471,5  3 mm

	długość minimalna	368  3 mm

Ustawienie kół przednich (samochód nie obciążony) przy zachowaniu wysokości kontrolnej zawieszenia przedniego B  A = 62,6  7 mm dla zawieszenia standardowego lub B  A = 38,9  7 mm dla zawieszenia sportowego oraz wysokości kontrolnej zawieszenia tylnego D  C = 45,9  7 mm dla zawieszenia standardowego lub B  C = 23,6  7 mm dla zawieszenia sportowego (patrz rys.)

Zawieszenie standardowe

	rozbieżność (regulowana)	2,03  1 mm (018  09)

	pochylenie koła (nieregulowane)	041  20

	wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane)	355  30

Zawieszenie sportowe

	rozbieżność (regulowana)	2,07  1 mm (017  08)

	pochylenie koła (nieregulowane)	107  20

	wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane)	403  30

Piasta koła przedniego / na łożysku dwurzędowym kulkowym skośnym

Zawieszenie tylne / niezależne, na pojedynczych wahaczach wleczonych, podwójnych wahaczach poprzecznych (przednim i tylnym) i kolumnach resorujących, ze stabilizatorem poprzecznym prętowym o średnicy 14 mm

Amortyzatory / hydrauliczne teleskopowe dwustronnego działania

	długość maksymalna	590  2,5 mm

	długość minimalna	402  2,5 mm

Ustawienie kół tylnych (samochód nie obciążony) przy zachowaniu wysokości kontrolnej zawieszenia przedniego B  A = 62,6  7 mm dla zawieszenia standardowego lub B  A = 38,9 7 mm dla zawieszenia sportowego oraz wysokości kontrolnej zawieszenia tylnego D  C = 45,9  7 mm dla zawieszenia standardowego lub B  C = 23,6  7 mm dla zawieszenia sportowego (patrz rys.)

Zawieszenie standardowe

	zbieżność (nieregulowana)	3,27  1 mm (030  09)

	pochylenie koła (nieregulowane)	048

(odchyłka dolna 040, odchyłka górna 0)

Zawieszenie sportowe

	zbieżność (nieregulowana)	3,22  1 mm (027  08)

	pochylenie koła (nieregulowane)	115

(odchyłka dolna 040, odchyłka górna 0)

Piasta koła tylnego / na łożysku dwurzędowym kulkowym skośnym

Układ hamulcowy

Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podział po przekątnej), ze wspomaganiem podciśnieniowym, z układem przeciwblokującym ABS

Hamulce kół przednich / tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczą pełną

Średnica zewnętrzna tarczy	281  0,2 mm
Grubość tarczy
	nominalna	14,2...15,1 mm

	minimalna po naprawie	14,2 mm

	minimalna dopuszczalna	13,2 mm

Średnica cylindra zacisku	54 mm

Hamulce kół tylnych / tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczą pełną

Średnica zewnętrzna tarczy	251  0,1 mm
Grubość tarczy
	nominalna	9,8...10,2 mm

	minimalna po naprawie	9,35 mm

	minimalna dopuszczalna	9 mm

Średnica cylindra zacisku	38 mm

Pompa hamulcowa / w układzie tandem, zintegrowana z urządzeniem wspomagającym

Średnica tłoków	22,225 mm (7/8)

Urządzenie wspomagające / podciśnieniowe, typu Isovac

Średnica tłoka	203,2 mm (8)

Hamulec awaryjny / działający mechanicznie na hamulce kół tylnych

Układ przeciwblokujący / sterowany elektronicznie, ABS Bosch 5.3, z elektronicznym podziałem siły hamowania (EBD), zawierający:

	elektroniczne urządzenie sterujące połączone z hydraulicznym zespołem
	sterowania,

	zespół pompy hamulcowej z podciśnieniowym urządzeniem wspomagającym,

	cztery czujniki prędkości obrotowej kół,

	włącznik świateł hamowania,

	bezpieczniki,

	lampkę kontrolną w zestawie wskaźników,

	złącze diagnostyczne.

Elektroniczne urządzenie sterujące / o złączu 31-stykowym, umieszczone w przedziale silnika z tyłu po lewej stronie

Hydrauliczny zespół sterowania / zawierający 8 elektrozaworów, pompę hydrauliczną i akumulator ciśnienia

Czujniki prędkości obrotowej kół / indukcyjne

Koła i ogumienie

Obręcze / 6 J  15 lub 6,5 J  15 albo 6,5 J  16 (wyposażenie dodatkowe) oraz 4 J  15 (zapasowe koło dojazdowe)

Ogumienie / bezdętkowe 185/65 R 15 88V albo 205/55 R 16 89V oraz 125/80 R 15 95M (zapasowe koło dojazdowe)

Ciśnienie w ogumieniu

	obciążenie częściowe
		przód	0,22 MPa
		tył	0,22 MPa

	obciążenie całkowite
		przód	0,25 MPa
		tył	0,25 MPa

–	zapasowe koło dojazdowe	0,42 MPa

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Akumulator / 12 V 50 Ah, minus na masie

Alternator / z wbudowanym elektronicznym regulatorem napięcia

	samochody bez klimatyzacji / 14 V 85 A

	samochody z klimatyzacją / 14 V 100 A

Alternator 14 V 85 A

Napięcie znamionowe	14 V

Prąd maksymalny	85 A

Prąd znamionowy przy 7000 obr/min	50...55 A

Rezystancja wirnika	2,58...2,61 

Napięcie regulowane przy 20C i 7000 obr/min	14,3...14,5 V

Alternator 14 V 100 A

Napięcie znamionowe	14 V

Prąd maksymalny	100 A

Prąd znamionowy przy 7000 obr/min	50...55 A

Rezystancja wirnika	2,47...2,73 

Napięcie regulowane przy 20C i 7000 obr/min	14,0...14,3 V

Pasek napędu osprzętu / wieloklinowy, napędzający alternator, pompę wspomagania układu kierowniczego i sprężarkę klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacją)

	naciąg paska / regulowany samoczynnie za pomocą napinacza

	częstość obsługi / sprawdzanie stanu co 60 000 km, wymiana co 120 000 km

Rozrusznik / 12 V 1,1 kW

Bezpieczniki

	wewnątrz nadwozia (po lewej stronie kolumny kierownicy pod tablicą rozdzielczą)

	skrzynka główna / 11  (12 V, 10 A), 1  (12 V, 15 A), 1  (12 V, 20 A), 2  (12 V,
		30 A)

	skrzynka dodatkowa / 4  (12 V, 7,5 A), 2   (12 V, 10 A), 2  (12 V, 15 A), 1 
		 (12 V, 25 A), 1  (12 V, 30 A)

	wewnątrz nadwozia (w podręcznym schowku tablicy rozdzielczej) / 1  (12 V, 15 A),
	1  (12 V, 20 A), 1  (12 V, 30 A)

	w przedziale silnika / w zależności od wyposażenia

	pierwszy rodzaj / 2  (12 V, 30 A), 2  (12 V, 40 A), 2  (12 V, 60 A), 1  (12 V,
		80 A)

	drugi rodzaj / 2  (12 V, 30 A), 2  (12 V, 40 A), 1  (12 V, 50 A), 1  (12 V,
		70 A), 1  (12 V, 80 A)

Żarówki

	świateł mijania	H7 55 W

	świateł drogowych	H1 55 W

	świateł przednich przeciwmgłowych	H1 55 W

	świateł pozycyjnych przednich	H 6 W

	kierunkowskazów przednich i tylnych	PY 21 W

	kierunkowskazów bocznych	W 5 W
	świateł hamowania/pozycyjnych tylnych	21/5 W

	dodatkowego światła hamowania	3,2 W

	świateł cofania	P 21 W

	tylnych świateł przeciwmgłowych	P 21 W

	oświetlenia tablicy rejestracyjnej	W 5 W

Momenty dokręcania
	śrub głowicy
		1. etap	20 Nm
		2. etap	40 Nm
		3. etap	dokręcić o 90
		4. etap	dokręcić o 90
		5. etap	dokręcić o 90

	pokryw łożysk głównych	96...119 Nm

	pokryw łożysk korbowych

	1. etap	25 Nm
		2. etap	dokręcić o 60

- koła zębatego wałka rozrządu zaworów wydechowych	100...124 Nm

	koła zębatego wałka rozrządu zaworów ssących	12 Nm

	pokryw łożysk wałków rozrządu	13...16 Nm

	napinacza paska zębatego napędu rozrządu	21...26 Nm

	rolki zwiększającej kąt opasania paska zębatego

napędu rozrządu	21...26 Nm

	koła zębatego wału korbowego (gwint lewy)	340...378 Nm
	koła zamachowego	121...149 Nm

	koła pasowego wału korbowego	24...29 Nm

	pompy cieczy chłodzącej	17...21 Nm

	obudowy termostatu	17...21 Nm

	obudowy pompy oleju	6...8 Nm

	tylnej pokrywy kadłuba	8...10 Nm

	miski olejowej

	śruby M6	7...9 Nm

	śruby M8	21...26 Nm

	korka spustu oleju silnika	17...21 Nm

	sondy lambda	47,5...57,5 Nm

	kolektorów ssącego i wydechowego	17...21 Nm

	śrub kół	88...108 Nm

Masy

	własna	1250 kg

	całkowita	1750 kg

	maksymalna przyczepy niehamowanej	500 kg

	maksymalna przyczepy hamowanej	1300 kg

Pojemności
	zbiornik paliwa	63 dm3
	układ smarowania	4,4 dm3
	układ chłodzenia	6,9 dm3

	skrzynka przekładniowa	2,0 dm3
	układ hamulcowy i sterowania sprzęgła	0,525 dm3

	układ kierowniczy ze wspomaganiem	1,3 dm3

Materiały eksploatacyjne

Paliwo / benzyna bezołowiowa o LO min. 95

Olej silnikowy / wg API SJ, ACEA A3-96, SAE 10W 40, wymiana co 20 000 km lub co 1,5 roku (z filtrem)

Olej przekładniowy / wg API GL5, MIL-L-2105, SAE 75W90, sprawdzanie poziomu co 80 000 km (nie wymaga się okresowej wymiany)

Płyn chłodzący / mieszanina specjalnej cieczy niezamarzającej i wody destylowanej (po 50%), sprawdzanie poziomu co 20 000 km (nie wymaga się okresowej wymiany)

Płyn hamulcowy / wg SAE J 1703 F DOT 4, sprawdzanie poziomu co 20 000 km lub co 1 rok, wymiana co 60 000 km lub co 2 lata

Olej w układzie kierowniczym ze wspomaganiem / olej przekładniowy do skrzynek automatycznych typu Dexron II (Tutela GI/A), sprawdzanie poziomu co 20 000 km lub co 1 rok (nie wymaga się okresowej wymiany)

Zużycie paliwa
(według normy UE 93/116)

	w mieście	11,4 dm3/100 km
	poza miastem	6,4 dm3/100 km
	średnie	8,2 dm3/100 km

Prędkość maksymalna	210 km/h

Wymiary zewnętrzne samochodu Alfa Romeo 156 (1997–2001)

Kolejność dokręcania śrub głowicy

Wysokości kontrolne zawieszenia przedniego (a) i tylnego (b)

A  odległość dolnej krawędzi gniazda przegubu kulowego w zwrotnicy od nawierzchni, B  odległość osi obrotu dolnego wahacza poprzecznego od nawierzchni, C  odległość dolnej części obudowy piasty koła tylnego od nawierzchni, D  odległość dolnej krawędzi przegubu wahacza wleczonego od nawierzchni